# Załącznik Nr 2 do projektu umowy

# Nr GIF-II.272.RB-3.10.2020 z dnia…………….

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Budowa zagospodarowania w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie na dz. nr 116/2, obr. Sierakowo wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i dokumentacji odbiorowej, w tym:

  - budowa murku z cegły klinkierowej z wbudowanymi kamieniami pamiątkowymi (części płyt nagrobnych) oraz tablicą pamiątkową wraz z wykonaniem półek na ustawienie zniczy. Murek z cegły klinkierowej, pełnej klasy 50 i rdzenia żelbetowego, o długości 940 i 443 cm, w kształcie litery L, o łącznej grubości 38 cm i wysokości 125 cm. Murek posadowiony na fundamencie żelbetowym z betonu C16/20 W8 o wymiarach 34/70 cm, zabezpieczonym dodatkowo bitumiczną warstwą izolacji pionowej i poziomej. Czapa murka z cegły klinkierowej układanej w rolkę. Półki na ustawienie zniczy (10 szt) z występem o szerokości do 12 cm i długości 50 cm. Powierzchnia z cegły klinkierowej z dodatkowym zabezpieczeniem hydrofobowym. Pamiątkowa płyta granitowa oraz odzyskane płyty nagrobne do zamocowania do lica murka. Płyta pamiątkowa, granitowa z polerowanymi bokami o grubości 2 cm, z napisem uzgodnionym z Zamawiającym.

  - wykonanie placu o nawierzchni żwirowo-piaskowej na podbudowie z kruszywa o powierzchni 183,885 m2, w tym warstwy nawierzchni:

- warstwa odsączająca z piasku, gr po zagęszczeniu – 10 cm,

- geowłóknina wzmacniająca podłoże - do 40 kN/m,

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm,

- nawierzchnia żwirowo piaskowa 0/20 gr 5 cm.

Nawierzchnia zabezpieczona obrzeżami PCV typu ako-bord 45x80mm

  - oczyszczenie i wyrównanie skarpy wraz z uporządkowaniem istniejącej roślinności i wykonaniem nowych nasadzeń z bluszczu. W zakresie przyjęto:

- usunięcie trzech drzew: lipa drobnolistna (obw. 41 cm), kasztanowiec biały (obw. 86 cm), klon pospolity (obw. 132 cm),

- wykoszenie chwastów i jednorocznych samosiewów,

- odmładzanie pojedynczych krzewów i drzew

- przesadzenie pojedynczych drzew i krzewów

- plantowanie powierzchni skarpy

- humusowanie skarpy – 300 m2

- obsianie skarpy bluszczem

- wywóz i utylizację usuniętych gałęzi i nieczystości.

  - dostawa i montaż elementów małej architektury, w tym:

- ławek parkowych, stalowo-drewnianych - szt 5

- stalowych koszy na śmieci - szt 5.

Elementy małej architektury zamocowane w tulejach zakotwionych w betonowych stopach fundamentowych.

  - wykonanie placu ze ściółki z grubego żwiru o powierzchni 141,034 m2, w tym warstwy nawierzchni:

- podsypka piaskowa gr 10 cm,

- geowłóknina wzmacniająca podłoże - do 40 kN/m,

- nawierzchnia z grubego żwiru gr 5 cm,

W nawierzchni żwirowej przewiduje się do ułożenia odzyskane kamienie pamiątkowe (części płyt nagrobnych oraz głazy polne). Rozstaw kamieni pamiątkowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - wykonanie placu z kostki brukowej z kamienia obrobionego, plac w kształcie koła o powierzchni 50,25 m2, w tym warstwy nawierzchni:

- warstwa piaskowa odcinająca gr po zagęszczeniu -15 cm,

- warstwa wyrównująca z tłucznia kamiennego zagęszczana mechanicznie gr 10cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej z kamienia obrobionego 7x9 cm na podsypce piaskowo żwirowej.

Nawierzchnia zabezpieczona po łuku, obrzeżem dekoracyjnym - palisadą kamienną 10x10x18 cm. Na placu z kostki brukowej przewiduje się ułożenie odzyskanych kamieni pamiątkowych (części płyt nagrobnych oraz głazy polne). Rozstaw kamieni pamiątkowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

  - montaż tablicy informacyjnej - historycznej.

Tablica informacyjna, historyczna o wysokości 57 cm, na stelażu żeliwnym o długości 170 cm. Napisy niezmywalne do uzgodnienia z Zamawiającym.

- wykonanie ścieżki o nawierzchni tarasowej, z desek kompozytowych (z kompozytu drewna i PVC, komorowe, dwustronnie szczotkowane z powierzchnią ryflowaną w kolorze szarym patyna), montowanych na legarach systemowych wzmocnionych za pomocą klipsów montażowych i wkrętów systemowych - ścieżka o szerokości 1,80 m i 2, 50 m (pow. 171,031 m2; Konstrukcja wsporcza nawierzchni ścieżki z profili zamkniętych stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie:

- profil 100x100x6 w rozstawie co 150 cm zamocowane śrubami do podkładów betonowych 38x25x14 cm

- profil 120x100x6 wzdłuż ścieżki, w trzech rzędach.

Połączenie podkładów betonowych z profilem zamkniętym zabezpieczone papą termozgrzewalną. Krańce profili poprzecznych zabezpieczone systemowymi zaślepkami. Nawierzchnia ścieżki do ułożenia z wyprofilowanym spadkiem wzdłużnym - max do 2%, z zachowaniem równego poziomu z terenem przyległym. Powierzchnia pomiędzy podkładami betonowymi do wypełnienia podsypką piaskową gr do 10 cm.

- wykonanie łąki parkowej siewem - powierzchnia 730,00 m2, w tym:

- kultywowanie mechaniczne gleby,

- orka glebogryzarką,

- obsianie trawą parkową,

- wywóz i utylizacja chwastów i gałęzi.

oraz

- wykonanie i zgłoszenie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- dostarczenie przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji odbiorowej.